APS 與 Simulator 通訊協議規格書 (Ver 2.0 - Final)

1. 連線基礎 (Connection)

- APS 角色：TCP Server (Listener)。

  - 監聽 IP/Port：0.0.0.0 : 5000

- Simulator 角色：TCP Client。

  - 啟動時主動連線至 APS IP。

  - 具備斷線自動重連機制 (Auto-reconnect)。

- 格式：ASCII 純文字，結尾符號為分號 ;。

2. 指令集：Simulator (Client) -> APS (Server)

(這是模擬器發生的事件，回報給 APS)

| 指令 (CMD) | 參數 | 範例 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCAN | PortID,Barcode | SCAN,P01,CASS-999; | 入料事件。模擬人員放入卡匣。APS 收到後執行綁定與算分。 |
| PICK | PortID | PICK,P01; | 取貨事件。模擬人員取走卡匣。APS 收到後執行過帳 (History) 與清除狀態。 |
| HEART | (無) | HEART; | 心跳。模擬器每 5 秒發送，證明模擬器還活著。 |

3. 指令集：APS (Server) -> Simulator (Client)

(這是 APS 的決策，命令硬體動作)

| 指令 (CMD) | 參數 | 範例 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN | PortID | OPEN,P05; | 開門指令。APS 決定派貨，要求 P05 亮綠燈/開門。 |
| MSG | Message | MSG,System Ready; | 跑馬燈訊息。可選，讓模擬器顯示 APS 的系統狀態文字。 |